Karta informacyjna przedsięwzięcia

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

  - Rodzaj przedsięwzięcia

Zgodnie z Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko §3.1. ppkt.52 Planowana inwestycja zaliczana jest do „przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jako zabudowa magazynowa wraz z towarzysząca infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż (…) 1 ha w obszarach innych niż tereny objęte ochroną (o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.)”

Inwestycja przewiduje budowę budynków magazynowych – chłodni warzyw, pochodzących z własnej produkcji, z pomieszczeniami do przygotowania warzyw do sprzedaży, wraz z zapleczem socjalnym, z placami składowymi i manewrowymi oraz wiatami. Obecnie teren inwestycji jest użytkiem rolnym, a planowane przedsięwzięcie przewiduje rozbudowę gospodarstwa rolnego.

  - Skala przedsięwzięcia

Planowana powierzchnia zabudowy budynków magazynowych – chłodni warzyw wynosić będzie ok.11000 m2, wiat ok. 5000m2, placów manewrowych i składowych ok.30000m2

Budynki będą zaprojektowane w konstrukcji szkieletowej, żelbetowej i obłożone płytą warstwową.

Magazyny będą miały możliwość przechowania warzyw pochodzących z własnej produkcji w ilości ok 11000 ton.

W załączniku – rysunki koncepcyjne planowanej inwestycji wraz z proponowanym zagospodarowaniem terenu.

  - Usytuowanie przedsięwzięcia

Inwestycję zlokalizowano w Wikrowie, w gminie Gronowo Elbląskie na działce nr 131/9, a służebność przejazdu na działkach 135/3, 135/4 i 131/7 oraz służebność użytkowania (pod miejsca postojowe i budynek biurowy Gospodarstwa) na działce 135/5.

Według Uchwały Rady Gminy Gronowo Elbląskie nr XXIII/200/01 z dn. 24 sierpnia 2001r. Planowane przedsięwzięcie jest położone w obszarze oznaczonym jako T-11. Jest to strefa terenów rolnych szczególnie chronionych o ograniczonej lokalizacji zagród. Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Inwestora, o łącznej powierzchni 30ha, planuje lokalizację nowych obiektów zagrodowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Omawiane przedsięwzięcie spełnia powyższe warunki zagospodarowania przestrzennego - § 55 i 57 „nowe zagrody mogą być realizowane jedynie w sytuacjach wyjątkowych” , „dopuszcza się lokalizację nowych zagród dla gospodarstw rolnych o powierzchni min. 30ha i ogrodniczych o pow. 5ha”.

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektów budowlanych oraz  informacja o dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania  i pokryciu nieruchomości szatą roślinną

2.1.	Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz obiektów budowlanych

działka inwestycyjna - działka nr 131/9                        – 12,81 ha

służebność przejazdu przez działki:

działka nr 135/3 – 0,35 ha

działka nr 135/4 – 0,35 ha

działka nr 131/7 – 1,81 ha

służebność użytkowania części działki pod miejsca postojowe i budynek biurowy:

działka nr 135/5 – 10,90 ha

budynek magazynowy – chłodnia warzyw „A”           - ok. 4500 m²

budynek magazynowy – chłodnia warzyw „B”            - ok. 6000 m²

wiata 1                                                                          - ok. 2200 m²

wiata 2                                                                          - ok. 2200 m²

budynek socjalny                                                         - ok. 80 m²

budynek biurowy                                                          - ok. 600 m²

razem:                                                                          - ok. 16000 m² = 1,6ha

place i drogi manewrowe:                                            - ok. 3,00 ha

powierzchnia biologicznie czynna:                              - ok. 8,00 ha

2.2.	Dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomości oraz pokrycie nieruchomości szatą roślinną

Omawiany teren jest niezagospodarowany, wykorzystywany w produkcji rolno - ogrodniczej. Nie występują na nim gatunki roślin objętych ochroną.

- Rodzaj technologii

Warzywa wprost z pola będą dostarczane do przechowalni:

  - w skrzyniopaletach na ok.850 kg warzyw i składowane w pięciu komorach chłodniczych

  - w skrzynkach na ok.15 kg warzyw i składowane w dziesięciu komorach chłodniczych.

Ze względów technologicznych wysokość budynków wynosi około 11m. Technologia składowania warzyw w skrzyniopaletach wymaga ustawienia skrzyniopalet w stosy o wysokości 6 warstw * 1,25m = 7,50m.

Dla obiegu powietrza bardzo istotny jest stosunek szerokości stosu do jego wysokości.

W komorach będzie utrzymywana wilgotność względna 95÷100% i temperatura 0-0,5 °C przy pomocy urządzeń klimatyzacyjnych. Warzywa, które zbierane są wraz ze znaczną ilością ziemi są poddane procesowi mycia i usuwania ziemi w istniejącym eksploatowanym obiekcie i pozbawione ziemi trafiają do planowanych pomieszczeń produkcyjnych. W pomieszczeniach przygotowania warzyw do sprzedaży warzywa będą obierane, krojone, sortowane, ważone i pakowane.

Rozwiązania technologiczne dla budynku magazynowego – chłodni warzyw „A”:

Największą część hali stanowi 5 komór chłodniczych do przechowywania warzyw w skrzyniopaletach (115x130x125) do wys. 7,5m – max 6 rzędów. Powierzchnia każdej z komór wynosi ok. 620 m².

Rozwiązania technologiczne dla budynku magazynowego – chłodni warzyw „B”:

Hala będzie podzielona na trzy główne strefy:

Największą część hali stanowi 10 komór chłodniczych do przechowywania warzyw w:

- 100 000 szt. skrzynek plastikowych po około 3 kg każda,

- na 2800 szt. paletach plastikowych po około 30 kg każdy,

do wys. 7,7m – max 3 poziomy palet.

Powierzchnia każdej z komór wynosi ok. 200 m².

Kolejna część hali przeznaczona jest dla procesów obierania, krojenia, sortowania, warzenia i pakowania warzyw. W części magazynu istnieje możliwość składowania 5 – 10 ton opakowań kartonowych. Trzecia część hali to magazyn wyrobów gotowych do składowania i przygotowania do sprzedaży gotowego wyrobu.

W projektowanej hali przewidziano również węzeł sanitarny, oraz część socjalną.

Rozwiązania technologiczne dla wiat:

Przekrycie dla pustych opakowań warzyw będzie stanowiły dwie wiaty o powierzchni ok. 2200m² każda, w których będzie składowane do 7 rzędów skrzyń drewnianych.

- Ewentualne warianty przedsięwzięcia

4.1.	Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia (wariant zerowy)

Niepodejmowanie realizacji przedsięwzięcia nie będzie miało jakiegokolwiek wpływu na środowisko.

4.2.	Opis analizowanych wariantów (wariantu  proponowanego przez wnioskodawcę, racjonalnego wariantu alternatywnego oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska) wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

Rozważa się dwa warianty realizacji przedsięwzięcia:

I wariant:

Planuje się budowę następujących obiektów:

- 2 budynki magazynowe – chłodnie warzyw,

- 2 wiaty magazynowe,

- budynek socjalny,

- place manewrowe,

- place składowe,

- miejsca postojowe dla pracowników,

- infrastruktura techniczna i drogowa,

- powierzchnia biologicznie czynna.

Powierzchnia zabudowy (bez placów): 1,5ha

Ta wersja przedsięwzięcia przewidywałaby rozbudowę Gospodarstwa Inwestora o podstawowe obiekty magazynowe wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną. Umożliwi to przechowywanie, segregację i przygotowanie do sprzedaży omawianych surowców. Nie wpłynie to negatywnie na otaczające środowisko. Uciążliwość dla otoczenia związana z funkcjonowaniem Gospodarstwa będzie nieznacznie mniejsza niż w przypadku wariantu II-ego.

II wariant:

Planuje się budowę następujących obiektów:

- 2 budynki magazynowe – chłodnie warzyw,

- 2 wiaty magazynowe,

- budynek socjalny,

- budynek biurowy,

- place manewrowe,

- place składowe,

- miejsca postojowe dla pracowników,

- infrastruktura techniczna i drogowa,

- powierzchnia biologicznie czynna.

Powierzchnia zabudowy (bez placów): 1,6ha

Ta wersja przedsięwzięcia przewidywałaby rozbudowę Gospodarstwa Inwestora o podstawowe obiekty magazynowe oraz budynek biurowy wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną. Umożliwi to przechowywanie, segregację i przygotowanie do sprzedaży omawianych surowców, a także skuteczne nadzorowanie i organizację prac produkcji rolnej. Nie będzie to miało negatywnego wpływu na otaczające środowisko. Pojawienie się dodatkowego obiektu administracyjnego zwiększy nieznacznie uciążliwość funkcjonowania Gospodarstwa poprzez większą liczbę pojazdów np. należących do pracowników, czyli emisję spalin oraz zróżnicowanie poziomu emisji hałasu.

Projektowane przedsięwzięcie, w obydwu wariantach,nie będzie powodowało przekroczeń norm związanych z ochroną środowiska.

- Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów paliw oraz energii

5.1.	Przewidywana ilość wykorzystywanej wody

Zapotrzebowanie na wodę z lokalnej sieci wodociągowej:

Qmax =      50 m3/dobę

5.2.	Przewidywana ilość zapotrzebowania na energię elektryczną

Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

=     1100 kW

5.3.	Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców

Planuje się wykorzystanie 11000 ton surowców – warzyw pochodzących z własnej produkcji rolnej.

5.4.	Przewidywana ilość wykorzystywanych materiałów

Podczas użytkowania obiektów budowlanych przewiduje się wykorzystywanie materiałów pomocniczych:

- ok. 10 000 szt. drewnianych skrzyniopalet,

- ok. 100 000 szt. skrzynek z tworzywa sztucznego,

- ok. 3 000szt. palet z tworzywa sztucznego.

5.5.	Przewidywana ilość wykorzystywanych paliw

Przy składowaniu palet i skrzyń wykorzystywane będą wózki widłowe z napędem na gaz propan butan (w butlach) lub elektrycznym.

- Rozwiązania chroniące środowisko

Planowane są następujące rozwiązania chroniące środowisko:

6.1.	Etap realizacji przedsięwzięcia

Podczas prac ziemnych może wystąpić zjawisko pylenia. Okresowo wzrośnie emisja substancji pochodzących ze spalania w silnikach spalinowych pojazdów budowlano – drogowych. Uciążliwości będą tymczasowe, będą trwały do zakończenia budowy obiektu budowlanego. Zostaną ograniczone do minimum przez ułożenie odpowiedniego harmonogramu robót i zastosowanie sprawnych maszyn i pojazdów budowlanych.

Pogorszenie warunków akustycznych podczas realizacji przedsięwzięcia może być spowodowane  pracą maszyn drogowych, sprzętu ciężkiego (koparki, spycharki, równiarki, walce, wywrotki). Tego typu sprzęt może być źródłem hałasu o poziomie ok 90-100dB i drgań mechanicznych. Zastosowanie nowych i sprawnych pojazdów i niskim poziomie emisji dźwięku i drgań pozwoli ograniczyć uciążliwości związane z pracami budowlanymi. Czas trwania etapu realizacji przedsięwzięcia może być uzależniony od czynników ekonomicznych.

Odpowiedzialność prawna za wytwarzane odpady spoczywać będzie na Wykonawcy robót, który będzie posiadał umowę z Inwestorem, Zleceniodawcą na wykonanie prac oraz uzyska decyzję dotyczącą gospodarki  odpadami (Dz.U. Nr 62 poz.628 z późn. Zmianami)

Zaplecze budowy będzie zlokalizowane miejscowo. Ewentualne zagrożenie zanieczyszczenia gleby podczas prac budowlanych może wyniknąć z powodu:

- wycieku substancji z niepoprawnie zabezpieczonych zbiorników,

- niewłaściwie eksploatowanych maszyn, urządzeń i samochodów,

- źle składowanych materiałów budowlanych

- złej organizacji i harmonogramu

Odpowiedni nadzór nad wykonywanymi pracami i zachowanie porządku na placu budowy zapewni ochronę wód powierzchniowych, podziemnych i środowiska gruntowo - wodnego przed szkodliwymi czynnikami.

Zmiany w nawierzchni ziemi i glebie będą spowodowane czasowym zajęciem terenu pod zaplecze budowy i dojazdy, wzmożonym ruchem ciężkich maszyn drogowo – budowlanych, pracami nad rzeźbą terenu w rejonie inwestycji, zdjęciem wierzchniej warstwy humusu przed wykonaniem wykopów i nasypów, wykonaniem wykopów pod fundamenty. Zaburzenia te będą miały charakter przejściowy i o małym nasileniu. Jednak są niezbędne do wykonania przedsięwzięcia.

Realizacja inwestycji czasowo wpłynie na obniżenie walorów krajobrazowych otoczenia. Po zakończeniu prac budowlanych i wykończeniowych obiekty budowlane w znaczącym stopniu wpłyną na podniesienie zalet regionu rolniczego.

6.2.	Etap eksploatacji przedsięwzięcia

Potencjalnymi źródłami zanieczyszczenia powietrza mogą być motoryzacyjne zanieczyszczenia  - tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory aromatyczne i alifatyczne

Potencjalnymi źródłami emisji hałasu mogą być:

- praca silników samochodowych  - pojazdy poruszające się po placach i drogach wewnętrznych inwestycji zwiększą poziom uciążliwości akustycznej

- urządzenia techniczne (wentylacji i klimatyzacji) – praca tych urządzeń w niewielkim stopniu wpłyną na poziom uciążliwości akustycznej

W celu spełnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska 	uwzględniono rozwiązania:

-	do budowy zastosowane zostaną technologie i materiały budowlane przyjazne środowisku i posiadające wymagane prawem certyfikaty, zarówno na etapie wykonawstwa jak i eksploatacji obiektu,

-	w celu zmniejszenia uciążliwości procesu produkcji na otoczenie, firma będzie korzystać z nowoczesnych i wysoce wyspecjalizowanych urządzeń,

-	przewidziano podczyszczanie wód opadowych z terenów utwardzonych za pośrednictwem osadnika,

-	przewidziano niskoemisyjne źródło ogrzewania budynku – kotłownia olejowa

-	zakład będzie prowadzić odpowiednie programy gospodarki odpadami – segregacja odpadów, wywóz przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze na wysypisko lub do utylizacji.

Działalność zakładu będzie związana z emisją zanieczyszczeń do 	środowiska w postaci zanieczyszczeń gazów, pyłów, hałasu, ścieków 	socjalnych, odpadów. Dostępna obecnie technika zapewnia ograniczenie 	wielkości emisji poszczególnych do wartości normatywnych.

- Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

7.1.	Ścieki socjalno – bytowe

Ścieki socjalno – bytowe będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego i wywożone przez specjalistyczna firmę do oczyszczalni

Qh max = 9,0 m3/h

7.2.	Ścieki technologiczne

Ścieki popłuczne, powstałe podczas płukania i przygotowania warzyw do sprzedaży, po usunięciu organicznych cząstek stałych, będą odprowadzone do rowów melioracyjnych na terenie własnym gospodarstwa.

7.3.	Wody opadowe

Wody opadowe z dachów i placów będą odprowadzane powierzchniowo na teren własny.

7.4.	Energia

Projekt instalacji elektrycznej dla omawianego przedsięwzięcia będzie uwzględniał zapotrzebowanie na ok 1100kW, według wstępnych założeń i możliwości dostawy od Zakładu Energetycznego.

7.5.	Odpady

W trakcie prowadzonych robót budowlanych powstaną odpady:

| Lp. | Rodzaj | Kod |
| --- | --- | --- |
| ODPADY NIEBEZPIECZNE |  |  |
| 1. | Zużyte źródła światła – świetlówki rtęciowe | 16 02 13 |
| 2. | Opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 15 01 10 |
| 3. | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 05 |
| 4. | Opakowania zawierające pozostałości olejów lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10 |
| 5. | Czyściwo, ubrania ochronne zanieczyszczone olejami | 15 02 02 |
| 6. | Asfalt zawierający smołę | 17 03 01 |
| ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE |  |  |
| 1. | Pojemniki z tworzyw sztucznych opakowaniowe | 15 01 02 |
| 2. | Makulatura - opakowania | 15 01 01 |
| 3. | Zmieszane odpady z remontów, budowy i demontażu obiektów | 17 09 04 |
| 4. | Odpady drewna | 17 02 01 |
| 5. | Odpady betonu oraz gruz betonowy | 17 01 01 |
| 6. | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 17 01 03 |
| 7. | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 17 01 81 |
| 8. | Szkło | 17 02 02 |
| 9. | Tworzywa sztuczne | 17 02 03 |
| 10. | Odpadowa papa | 17 03 80 |
| 11. | Żelazo i stal | 17 04 05 |
| 12. | Gleba i ziemia | 17 05 04 |
| 13. | Tłuczeń | 17 05 08 |
| 14. | Zmieszane odpady z budowy inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 | 17 09 04 |
| 15. | Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 |
| 16. | Niesegregowane odpady komunalne | 20 03 01 |

Wymienione w tabeli rodzaje odpadów będą powstawać podczas budowy planowanych obiektów niezależnie od wariantu, przy czym ilości wytwarzanych odpadów będą się różniły. Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Wytworzone odpady powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie możliwy – unieszkodliwianiu. Spośród odbiorców odpadów należałoby wybrać takich, którzy prowadzą odzysk odpadów i mają stosowne zezwolenia w tym zakresie.

| ODPADY NIEBEZPIECZNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość Mg/rok |
| 1. | 15 02 02 | Sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne, ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 0,015 |
| 2. | 16 02 13 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,05 |
| 3. | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wym. w 16 02 15 | 0,03 |
|  |  | Ogółem: | 0,1 |
| ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE |  |  |  |
| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość Mg/rok |
| 1. | 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowania surowców | 0,5 |
| 2. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 0,2 |
| 3. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,2 |
| 4. | 02 03 01 | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców | 0,5 |
| 5. | 02 03 04 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 0,5 |
| 6. | 02 03 09 | Inne nie wymienione odpady | 0,05 |
| 7. | 20 01 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie | 30,00 |
|  |  | Ogółem: | 31,95 |

W trakcie eksploatacji obiektów mogą powstawać powyższe odpady. Będą to głównie:

- zaolejone szmaty i sorbenty z czyszczenia elementów maszyn i urządzeń zanieczyszczonych substancjami o właściwościach niebezpiecznych,

- zabrudzone i zużyte ubrania robocze,

- materiały włókiennicze (szmaty i ubrania), tworzywa, trociny drzewne zaw.

- zanieczyszczenia olejów, rozpuszczalników, smarów.

Na terenie inwestycji będzie wyznaczone, na terenie utwardzonym, ogrodzone miejsce na odpady stałe do segregacji odpadów. Prawidłowa gospodarka odpadami związanymi z funkcjonowaniem Gospodarstwa nie wpłynie niekorzystnie na środowisko. Specjalistyczna firma będzie wywozić zgromadzone odpady, utylizować je lub składować w miejscach do tego przeznaczonych.

Odpady organiczne otrzymane podczas sortowania i przechowywania warzyw, jak również osady popłuczne i resztki organiczne, będą kompostowane i wykorzystywane jako nawóz organiczny na polach własnych. Woda zużyta podczas przygotowania warzyw do sprzedaży, w ilości ok. 20m3/dobę, po usunięciu organicznych cząstek stałych trafi do rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie własnym. Natomiast odpady organiczne, w ilości ok. 150 ton, jako kompost trafią na pola uprawne Inwestora.

7.6.	Hałas

Na zewnątrz obiektu budowlanego nie przewiduje się mocowania urządzeń hałasotwórczych. Materiały  tłumiące lub o podwyższonej klasie w zakresie tłumienia dźwięki urządzeń i maszyn, po zainstalowaniu wewnątrz obiektu, zminimalizują ewentualny wpływ przedsięwzięcia na środowisko akustyczne otoczenia.

Podczas budowy i eksploatacji magazynów – chłodni warzyw nastąpi zwiększenie emisji hałasu na omawianym terenie. Będzie to związane z pracą wózków widłowych i samochodów. Po zakończeniu realizacji, planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na stan klimatu akustycznego wokół gospodarstwa. Normy dopuszczalnego hałasu zostaną zachowane.

7.7.	Gazy,pyły

Podczas pracy silników wózków widłowych i samochodów może być wytwarzany gaz spalinowy.

Teren wokół planowanych obiektów będzie zagospodarowany w taki sposób, by uniemożliwić emisję pyłów mogących powstać podczas przeładunku surowców. Czyszczenie warzyw z ziemi będzie przeprowadzane wewnątrz magazynów w technologii tzw. mokrej. Wyklucza to zatem pylenie – zanieczyszczenie powietrza.

Normy dopuszczalnej emisji gazów i pyłów nie zostaną przekroczone.

- Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Planowane przedsięwzięcie ze względu na minimalne ilości emitowanych zanieczyszczeń do środowiska nie będzie oddziaływać na środowisko w kontekście transgranicznym.

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Omawiany teren usytuowany jest poza obszarem europejskiej sieci Natura 2000.

………….……………

(podpis wnioskodawcy)