Karta informacyjna przedsięwzięcia

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

  - Rodzaj przedsięwzięcia

Inwestycja przewiduje budowę budynków gospodarczych z zapleczem socjalnym do przechowywania płodów rolnych pochodzących z własnej produkcji wraz z placami manewrowymi oraz dwiema wiatami. Obecnie teren inwestycji jest użytkiem rolnym, a planowane przedsięwzięcie przewiduje rozbudowę gospodarstwa rolnego. Planowana inwestycja, związana z budową zespołu budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą techniczną, realizowana w ramach zabudowy zagrodowej jako rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolno-ogrodniczego Inwestora, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku Dz.U. nr 75 2002 roku pozycja 690 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przez zabudowę zagrodowa rozumie się budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych  (par. 3 ust. 3), a przez budynek gospodarczy rozumie się budynek przeznaczony do niezawodnego wykonania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, i sprzętu służących do obsługi budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej również do przechowywania środków i sprzętu do produkcji rolnej oraz płodów rolnych (par. 3 ust. 8). W świetle przepisów budynek gospodarczy w zabudowie zagrodowej do przechowywania płodów rolnych, a więc zabudowę pełniącą funkcje związane z produkcją rolną roślinną gospodarstwa (przechowywanie płodów rolnych jest funkcjonalne ściśle związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego), nie powinien być sklasyfikowany jako zabudowa przemysłowa  lub magazynowa, ponieważ jest to zabudowa zagrodowa.. Dlatego zgodnie z Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku, Dz.U. nr 213 poz. 1397 z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem o którym jest mowa w par. 3 ust. 52 rozporządzenia „zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzysząca jej infrastrukturą’. Ponadto Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony Uchwałą Rady Gminy Gronowo Elbląskie nr XXIII/200/01 z dnia 24 sierpnia 2001 roku rozgranicza funkcje związanie z produkcją rolną od różnych form produkcyjnych i składów. (Par 64 ust 1 „Ustala się funkcję podstawową – zabudowa produkcyjna i składowa dla terenów oznaczonych symbolem T-18, ust. 2 „Na terenach byłych ośrodków produkcyjnych gospodarstw rolnych, oprócz funkcji związanych z produkcja rolną dopuszcza się różne formy usług produkcyjnych i składów).

Nadmieniam, że w wyżej cytowanym rozporządzeniu w par. 2 ust. 1 oraz w par. 3 ust. 102 i 103 z działalności rolniczej wymieniono chów zwierząt jako mogący zawsze lub potencjalne oddziaływać na środowisko, natomiast nie wymieniono produkcji roślinnej.

  - Skala przedsięwzięcia

Powierzchnia terenu inwestycji	ok. 42000 m2

Powierzchnia zabudowy 	ok. 15000 m2

w tym:

-	Budynek przechowalni nr 1	ok. 5000 m2

-	Budynek przechowalni nr 2	ok. 6000 m2

-	Wiata nr 1	ok. 2000 m2

-	Wiata nr 2	ok. 2000 m2

Powierzchnia dróg i placów	ok. 16500 m2

Powierzchnia chodników	ok. 500 m2

Powierzchnia terenów zielonych		              ok. 10000 m2

Całość inwestycji obejmuje budowę:

1.	Budynku do przechowania płodów rolnych nr 1, o wymiarach około 92m x 46m i wysokości kalenicy około 11m, podzieloną na 5 komór do przechowywania warzyw, głównie marchwi, w drewnianych skrzyniopaletach. Jest to 1-kondygnacyjny budynek niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym, o konstrukcji żelbetowej, w systemie lekkiej obudowy ścian i dachu z metalowych płyt warstwowych. Poziom posadzki budynku przyjęto na rzędnej ±0,00=0,10m n.p.m.

2.	Budynku do przechowania płodów rolnych nr 2, o wymiarach około 90m x 63m i wysokości kalenicy 11m, z wydzielonymi 10 komorami do przechowywania warzyw oraz pomieszczeniami gospodarczymi. Jest to obiekt parterowy z dwukondygnacyjną częścią składowo-socjalną w południowo-wschodnim narożniku, niepodpiwniczonym z dachem dwuspadowym, o konstrukcji żelbetowej, w systemie lekkiej obudowy ścian i dachu z metalowych płyt warstwowych. Poziom posadzki budynku przyjęto na rzędnej ±0,00=0,10m n.p.m.

3.	Dwóch wiat na skrzyniopalety drewniane, palety i skrzynki plastikowe, o wymiarach około 81m x 25m i wysokości kalenicy około 11m, zaprojektowano jako wiaty obudowane, nieocieplone, parterowe, jednonawowe, o żelbetowej konstrukcji nośnej z dachem dwuspadowym.

5.	Dróg i placów manewrowych, dojść, dojazdów oraz podjazdów. Zaproponowano układ komunikacyjny umożliwiający objazd projektowanego zespołu budynków dookoła, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo dla usprawnienia transportu po terenie zabudowań gospodarstwa, zakłada się, że będzie odbywać się tu wyłącznie ruch pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych. Stąd zaprojektowano wydzielony plac postojowy samochodów osobowych i ciężarowych przed główną bramą wjazdową. Wszystkie nawierzchnie dróg i placów zaprojektowano jako nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej, dostosowane parametrami do ruchu pojazdów ciężkich. Natomiast drogę łączącą nowe zabudowania z istniejącymi planuje się wykonać z płyt betonowych. Przyjęto układ dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości 6,0m i promieni łuków 9,0m. Nawierzchnie dróg i placów dostosowane zostały do rzędnych istniejącego terenu. Dla zapewnienia prawidłowego odwodnienia nawierzchni przyjęto minimalne pochylenie: dla placów 0,7%, dla dróg - podłużne 0,5%, poprzeczne od 1% do 2%. Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzane będą do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej, skąd podczyszczone w separatorze i osadniku substancji ropopochodnych trafią do rowów melioracyjnych.

6.	Sieci uzbrojenia terenu. Na terenie inwestycji projektuje się następujące instalacje zewnętrzne:

-	sieć wodociągową

-	sieć kanalizacji sanitarnej w postaci zbiornika bezodpływowego

-	sieć kanalizacji deszczowej

-	linie elektroenergetyczne zasilające

-	linie oświetlenia zewnętrznego terenu

-	sieć kanalizacji teletechnicznej

7.   Instalacji CO i ciepłej wody wraz z kotłownią opalaną olejem opałowym (maksymalna moc zainstalowanych kotłów będzie wynosić 0,2 MW)

W załączniku – rysunki koncepcyjne planowanej inwestycji wraz z proponowanym zagospodarowaniem terenu.

  - Usytuowanie przedsięwzięcia

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrębie pól uprawnych w Wikrowie, gmina Gronowo Elbląskie, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących zabudowań gospodarczych. Od północy graniczy z terenem firmy „Greengrow” Sp. z o.o. Dojazd drogą lokalną z drogi krajowej nr 22 relacji Elbląg – Malbork. Teren zamierzenia inwestycyjnego położony jest z dala od zwartej zabudowy, w bezpośrednim otoczeniu nie występują tereny zabudowy mieszkaniowej ani tereny zajęte przez obiekty użyteczności publicznej. W bezpośrednim otoczeniu nie ma wrażliwych i cennych przyrodniczo zasobów środowiska oraz obiektów wartościowych kulturowo.

Teren inwestycji położony jest na działkach nr:

- 131/9, 131/10 - własność Tadeusz Bednarczuk, Inwestor

- 131/7, 135/4 - własność „Greengrow” Spółka z o.o. z siedzibą w Wikrowie

- 135/3, 135/5, 131/2 - własność  Wojciech Bednarczuk

Według Miejscowego Palny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie zatwierdzonego  Uchwałą Rady Gminy Gronowo Elbląskie nr XXIII/200/01 z dn. 24 sierpnia 2001r. planowane przedsięwzięcie jest położone w obszarze oznaczonym jako T-11. Jest to strefa terenów rolnych szczególnie chronionych o ograniczonej lokalizacji zagród. Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Inwestora, o łącznej powierzchni ponad 30ha, planuje lokalizację nowych obiektów zagrodowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Omawiane przedsięwzięcie spełnia powyższe warunki zagospodarowania przestrzennego - § 55 i 57 „nowe zagrody mogą być realizowane jedynie w sytuacjach wyjątkowych” , „dopuszcza się lokalizację nowych zagród dla gospodarstw rolnych o powierzchni min. 30ha i ogrodniczych o pow. 5ha”. Zatem lokalizacja i funkcja omawianego przedsięwzięcia jest zgodna z zapisami obowiązującego na tym terenie planu zagospodarowania terenu, należy dodać także, że omawiana inwestycja nie jest budową zagrody rolniczej od podstaw, stanowi ona uzupełnienie istniejących obiektów gospodarczych wykorzystywanych w produkcji rolnej (rolno-ogrodniczej) właściciela.

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektów budowlanych oraz  informacja o dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania  i pokryciu nieruchomości szatą roślinną

2.1.	Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz obiektów budowlanych

działka inwestycyjna - działka nr 131/9       – 12,8125 ha

- działka nr 131/10     - 0,3106 ha

służebność przejazdu przez działki:

działka nr 135/3 – 0,3508 ha

działka nr 135/4 – 1,5919 ha

działka nr 131/7 – 1,8145 ha

działka nr 131/2 – 0,8500 ha

służebność użytkowania części działki pod miejsca postojowe

działka nr 135/5 – 10,90 ha

Powierzchnia terenu inwestycji	ok. 42000 m2

Powierzchnia zabudowy 	ok. 15000 m2

w tym:

-	Budynek przechowalni nr 1	ok. 5000 m2

-	Budynek przechowalni nr 2	ok. 6000 m2

-	Wiata nr 1	ok. 2000 m2

-	Wiata nr 2	ok. 2000 m2

Powierzchnia dróg i placów	ok. 16500 m2

Powierzchnia chodników	ok. 500 m2

Powierzchnia terenów zielonych		              ok. 10000 m2

Pozostała część działek będzie w dalszym ciągu wykorzystywana do upraw rolnych. Teren inwestycji zostanie ogrodzony i na terenach nieutwardzonych wewnątrz ogrodzenia zostanie urządzona zieleń w postaci trawników.

2.2.	Dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomości oraz pokrycie nieruchomości szatą roślinną

Omawiany teren jest niezagospodarowany, wykorzystywany w produkcji rolno - ogrodniczej. Nie występują na nim gatunki roślin objętych ochroną. Jest wolny od drzew i krzewów. W bezpośrednim otoczeniu nie ma wrażliwych i cennych przyrodniczo zasobów środowiska oraz obiektów wartościowych kulturowo. Teren jest nieogrodzony.

- Rodzaj technologii

Budynek gospodarczy do przechowywania płodów rolnych nr 1, przeznaczony do przechowania warzyw korzeniowych, będzie miał pojemność około 6 500 ton warzyw korzeniowych przechowywanych w skrzyniach drewnianych w ilości około 9 700 sztuk, o wymiarach około 160x120x124 cm. Załadunek odbywać się będzie w miesiącach od połowy września do końca października, rozładunek sukcesywnie od początku grudnia do końca maja. Transport skrzyń z pola do pięciu komór przechowalniczych odbywa się przy pomocy platform ciągnionych ciągnikami rolniczymi, po około 10 ton/platformie. Zbiór trwa 6 tygodni po 5 dni w tygodniu, około 330 ton dziennie, co daje 33 kursy dziennie.

Budynek gospodarczy do przechowywania płodów rolnych nr 2, przeznaczony do przechowania warzyw,  będzie miał pojemność około 1000 ton kapusty przechowywanej w skrzynkach plastikowych w ilości około 107 000 sztuk, o wymiarach około 40x60x33 cm, ustawionych na paletach plastikowych w ilości około 3 000 sztuk, o wymiarach 120x120x15 cm. Załadunek odbywać się będzie w miesiącach od połowy września do końca października, rozładunek sukcesywnie od początku grudnia do końca kwietnia. Transport skrzyń z pola do dziesięciu komór przechowalniczych odbywa się przy pomocy platform ciągnionych ciągnikami, po około 6 ton/platformie.  Zbiór trwa 6 tygodni po 5 dni w tygodniu, około 50 ton dziennie, co daje 8 kursów dziennie.

Ze względów technologicznych wysokość budynków wynosi około 11m. Dla obiegu powietrza, które chłodzi warzywa bardzo istotny jest stosunek szerokości stosu do jego wysokości. W komorach będzie utrzymywana wilgotność względna 95÷100% i temperatura 0-0,5 °C przy pomocy urządzeń chłodniczych, w których wykorzystywane są freon R404A oraz glikol propylenowy o stężeniu 34%. Przyjęto bardzo korzystny dla środowiska system chłodzenia. Agregaty chłodnicze będą pracować na freonie w ilości około 350 kg w zamkniętym małym obiegu: sprężarka-wyniennik ciepła (chłodu) pomiędzy freonem a glikolem propylenowym- skraplacz freonu. Duży obieg składa się z wymiennika ciepła (chłodu) - linii przesyłowych do komór chłodniczych-chłodnic. W dużym obiegu znajdować się będzie około 25000 kg glikolu propylenowego.

Wiaty nr 1 i nr 2 przeznaczone są do składowania skrzyniopalet drewnianych oraz palet i skrzynek plastikowych. Przed zbiorem warzyw z pól uprawnych do chłodni, skrzynie, palety i skrzynki niezbędne do przechowania warzyw są składowane we wiatach.

Przy składowaniu palet i skrzyń wykorzystywane będą wózki widłowe z napędem elektrycznym.

Płody rolne w postaci warzyw po przechowaniu w chłodni sprzedawane są do hurtowych odbiorców zewnętrznych. Skrzynio palety i skrzynki z warzywami załadowywane są wózkami widłowymi na  środki transportowe odbiorców, a po załadunku opuszczają teren gospodarstwa. Skrzynio palety i skrzynki po powrocie od odbiorcy warzyw do gospodarstwa, rozładowywane są ze środka transportowego do wiat, gdzie składowane są do okresu zbioru. W tej części haki przewidziano wykonanie części socjalnej i węzła sanitarnego dla pracowników pracujących w gospodarstwie rolnym ( w polu i w zagrodzie) oraz kotłowni do ogrzewania pomieszczeń w okresie zimy.

- Ewentualne warianty przedsięwzięcia

4.1.	Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia (wariant zerowy)

Inwestor nie przewiduje wariantowości w budowie obiektów do przechowywania warzyw. Specyfika obiektu sprowadza się do realizacji poszczególnych procesów związanych z eksploatacją projektowanych chłodni i ich użytkowaniem zgodnie z założonym przeznaczeniem. Wariantowość  sprowadza się jedynie do możliwych sposobów realizacji przyjętych rozwiązań technologicznych, polegających na rozmieszczenie w obiektach poszczególnych komór chłodniczych. Nie podjęcie budowy obiektów do przechowywania warzyw uniemożliwiłoby rozwój gospodarstwa rolno-ogrodniczego i konieczność rezygnacji z uprawy warzyw. Teren ten w dalszym ciągu byłby wykorzystywany rolniczo.

4.2.	Opis analizowanych wariantów (wariantu  proponowanego przez wnioskodawcę, racjonalnego wariantu alternatywnego oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska) wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

Założenia projektowe dla przedmiotowej inwestycji są typowe dla tego typu obiektów. Rozważanie zastosowania innych wariantów techniczno-technologicznych dla omawianego przedsięwzięcia jest niecelowe. Uznaje się, że przyjęty wariant rozwiązań projektowych inwestycji jest najkorzystniejszy dla środowiska.

Inwestor nie przewiduje wariantowości w budowie obiektów do przechowywania warzyw np. lokalizacja w innym rejonie. Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwiązania w budowie chłodni byłyby zastosowane także przy realizacji inwestycji w miejscu innej lokalizacji.

Realizacja inwestycji w innym miejscu nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego a także ze względu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Inwestor uprawia warzywa w rejonie lokalizacji projektowanej inwestycji, czyli odległości przewozu warzyw do chłodni z pól uprawnych będą minimalne, a koszty przewozu ograniczone zostały do minimum. Realizacja w innym rejonie prowadziłby do konieczności transportu warzyw za pomocą ciągników rolniczych na znaczne odległości z wykorzystaniem drogi krajowej, co prowadziłoby do spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym (na drodze pojawiłby się gleba pozostawiana przez ciągniki i przyczepy). Konieczność przewozu warzyw na znaczną odległość spowoduje również zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, że względu na zwiększony ruch ciągników rolniczych w terenach zabudowy mieszkaniowej, głównie w zakresie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do powietrza oraz w związku ze zwiększoną emisją hałasu.

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekroczeń norm związanych z ochroną środowiska.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wg wariantu proponowanego przez inwestora nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Jego oddziaływanie ograniczy się do terenu, na którym przewiduje się budowę zakładu. Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie nie stanowi w obecnym kształcie cennych walorów i wartości przyrodniczych (na omawianym terenie w chwili obecnej prowadzona jest uprawa zbóż i warzyw). Nie stwierdzono na omawianym  terenie występowania żadnych siedlisk i gatunków podlegających ochronie bądź wymagających ochrony poprzez ustanowienie obszaru Natura 2000. Zakład  zasilany będzie wodą z sieci wodociągowej. Ścieki socjalno bytowe z terenu zakładu odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego i wywożone do oczyszczalni ścieków.

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na ludzi, ani w okresie eksploatacji, ani w okresie realizacji.

Teren lokalizacji inwestycji na obszarze istniejącego gospodarstwa rolno-ogrodniczego wyklucza negatywne oddziaływanie na świat zwierzęcy. Na omawianym terenie nie występuje inna roślinność niż uprawy rolne.

Ze względu na pobór wody z istniejącej sieci wodociągowej, odprowadzanie ścieków socjalno-bytowe wynikające z obsługi instalacji  do czasu podłączenia do  gminnej  kanalizacji sanitarnej przez odprowadzanie ich do zbiornika bezodpływowego i wywożenie do najbliższej oczyszczalni ścieków, wód opadowych poprzez system wewnętrznej kanalizacji deszczowej z zainstalowanym osadnikiem i separatorem ropopochodnych do środowiska (gleby), oddziaływanie  planowanej inwestycji na wodę jest znikome. Brak bezpośredniego oddziaływania na zasoby wodne nie spowoduje negatywnego oddziaływania na zasoby wodne.

- Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów paliw oraz energii

5.1.	Przewidywana ilość wykorzystywanej wody

Woda na potrzeby socjalno-bytowe będzie pobierana z istniejącej sieci wodociągowej na podstawie umowy zawartej z właścicielem sieci. Zużycie wody na potrzeby socjalno-bytowe wynosić będzie około 3,6 m3/dobę czyli około 900 m3/rok.

5.2.	Przewidywana ilość zapotrzebowania na energię elektryczną

Projekt instalacji elektrycznej dla omawianego przedsięwzięcia będzie uwzględniał zapotrzebowanie na ok 1 MW, według wstępnych założeń i możliwości dostawy od Zakładu Energetycznego. Zużycie energii elektrycznej wynosić będzie około 6000  MWh/rok

5.3.	Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców

Planuje się przechowywanie około 8000 ton warzyw pochodzących z własnej produkcji  rolnej.

5.4.	Przewidywana ilość wykorzystywanych materiałów

- ok. 9 700 szt. drewnianych skrzyniopalet,

- ok. 107 000 szt. skrzynek z tworzywa sztucznego,

- ok. 3 000szt. palet z tworzywa sztucznego.

- freon R404A – pełne napełnienie około 350 kg

- glikol propylenowy – pełne napełnienie około 25000 kg

5.5.	Przewidywana ilość wykorzystywanych paliw

olej opałowy – około 10 Mg/rok

wózki widłowe używane w budynkach mają napęd elektryczny, wózki te używane są okresowo

- Rozwiązania chroniące środowisko

Planowane są następujące rozwiązania chroniące środowisko:

6.1.	Etap realizacji przedsięwzięcia

Podczas prac ziemnych może wystąpić zjawisko pylenia. Okresowo wzrośnie emisja substancji pochodzących ze spalania w silnikach spalinowych pojazdów budowlano – drogowych. Uciążliwości będą tymczasowe, będą trwały do zakończenia budowy obiektu budowlanego. Zostaną ograniczone do minimum przez ułożenie odpowiedniego harmonogramu robót i zastosowanie sprawnych maszyn i pojazdów budowlanych.

Pogorszenie warunków akustycznych podczas realizacji przedsięwzięcia może być spowodowane  pracą maszyn drogowych, sprzętu ciężkiego (koparki, spycharki, równiarki, walce, wywrotki). Tego typu sprzęt może być źródłem hałasu o poziomie ok 90-100dB i drgań mechanicznych. Zastosowanie nowych i sprawnych pojazdów i niskim poziomie emisji dźwięku i drgań pozwoli ograniczyć uciążliwości związane z pracami budowlanymi. Czas trwania etapu realizacji przedsięwzięcia może być uzależniony od czynników ekonomicznych.

Odpowiedzialność prawna za wytwarzane odpady spoczywać będzie na Wykonawcy robót, który będzie posiadał umowę z Inwestorem, Zleceniodawcą na wykonanie prac oraz uzyska decyzję dotyczącą gospodarki  odpadami (Dz.U. Nr 62 poz.628 z późn. Zmianami)

Zaplecze budowy będzie zlokalizowane miejscowo. Ewentualne zagrożenie zanieczyszczenia gleby podczas prac budowlanych może wyniknąć z powodu:

- wycieku substancji z niepoprawnie zabezpieczonych zbiorników,

- niewłaściwie eksploatowanych maszyn, urządzeń i samochodów,

- źle składowanych materiałów budowlanych

- złej organizacji i harmonogramu

Odpowiedni nadzór nad wykonywanymi pracami i zachowanie porządku na placu budowy zapewni ochronę wód powierzchniowych, podziemnych i środowiska gruntowo - wodnego przed szkodliwymi czynnikami.

Zmiany w nawierzchni ziemi i glebie będą spowodowane czasowym zajęciem terenu pod zaplecze budowy i dojazdy, wzmożonym ruchem ciężkich maszyn drogowo – budowlanych, pracami nad rzeźbą terenu w rejonie inwestycji, zdjęciem wierzchniej warstwy humusu przed wykonaniem wykopów i nasypów, wykonaniem wykopów pod fundamenty. Zaburzenia te będą miały charakter przejściowy i o małym nasileniu. Jednak są niezbędne do wykonania przedsięwzięcia.

Realizacja inwestycji czasowo wpłynie na obniżenie walorów krajobrazowych otoczenia. Po zakończeniu prac budowlanych i wykończeniowych obiekty budowlane w znaczącym stopniu wpłyną na podniesienie zalet regionu rolniczego.

6.2.	Etap eksploatacji przedsięwzięcia

Działalność zakładu będzie związana z emisją zanieczyszczeń do środowiska w postaci zanieczyszczeń gazów, pyłów, hałasu, ścieków 	socjalnych, odpadów, natomiast dostępna obecnie technika zapewnia ograniczenie wielkości emisji poszczególnych do wartości normatywnych.

Potencjalnymi źródłami zanieczyszczenia powietrza mogą być motoryzacyjne zanieczyszczenia

- tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory aromatyczne i alifatyczne

Potencjalnymi źródłami emisji hałasu mogą być:

- praca silników samochodowych  - pojazdy poruszające się po placach i drogach wewnętrznych inwestycji zwiększą poziom uciążliwości akustycznej

- urządzenia techniczne (wentylacji i klimatyzacji) – praca tych urządzeń w niewielkim stopniu wpłyną na poziom uciążliwości akustycznej ponieważ znajdują się wewnątrz budynków

W celu spełnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska 	uwzględniono rozwiązania:

-	do budowy zastosowane zostaną technologie i materiały budowlane przyjazne środowisku i posiadające wymagane prawem certyfikaty, zarówno na etapie wykonawstwa jak i eksploatacji obiektu,

-	w celu zmniejszenia uciążliwości procesu produkcji na otoczenie, firma będzie korzystać z nowoczesnych i wysoce wyspecjalizowanych urządzeń,

-	przewidziano podczyszczanie wód opadowych z terenów utwardzonych za pośrednictwem osadnika oraz separatora,

-	przewidziano niskoemisyjne źródło ogrzewania budynku – kotłownia olejowa

-	zakład będzie prowadzić odpowiednie programy gospodarki odpadami – segregacja odpadów, wywóz przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze na wysypisko lub do utylizacji.

Ścieki sanitarne będą odprowadzane do projektowanego zbiornika bezodpływowego, natomiast wody opadowe i roztopowe  będą odprowadzane do środowiska po przejściu przez układ oczyszczający (osadnik oraz separator ropopochodnych),  tym samym należy stwierdzić, że uruchomienie nowych obiektów nie spowodują naruszenia norm w zakresie ochrony wód powierzchniowych, wód podziemnych, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi. Emisja hałasu z omawianego terenu będzie się mieściła w obowiązujących normach. Uruchomienie obiektów nie będzie też stanowiło zagrożenia dla środowiska ze względu  na wytwarzanie odpadów.

Omawiana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Nie wystąpią sytuacje awaryjne, poza zdarzeniami losowymi ( np. pożar). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58 poz. 535), projektowana inwestycja która ma na celu przechowanie płodów rolnych nie kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska przez „poważną awarię przemysłową” rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których  występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Jako substancje niebezpieczne - rozumie się jedną lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi spowodować  zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii.

Budynki chłodnie warzyw po realizacji opisanego przedsięwzięcia, nie mogą być zaliczone do obiektów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (a tym bardziej do zakładów o dużym ryzyku) w świetle zapisów ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki.

- Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

7.1.	Ścieki socjalno – bytowe

Ścieki socjalno-bytowe do czasu podłączenia do  gminnej  kanalizacji sanitarnej będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego i wywożone przez specjalistyczna firmę do oczyszczalni ścieków. Ilość powstających ścieków bytowych wynosić będzie 3,6 m3/dobę czyli około 900 m3/rok.

7.2.	Ścieki technologiczne

Nie występują

7.3.	Wody opadowe

Wody deszczowe i roztopowe będą odprowadzane do wewnętrznej kanalizacji deszczowej i po przejściu przez osadnik i separator ropopochodnych zostaną odprowadzone do rowów szczegółowych znajdujących się na terenie gospodarstwa, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia wodno prawnego.

7.4.	Energia

Projekt instalacji elektrycznej dla omawianego przedsięwzięcia będzie uwzględniał zapotrzebowanie na ok 1 MW, według mocy przyłączeniowej, którą zapewnia Energa Operator (pismo z dnia 29.062011). Zużycie energii elektrycznej wynosić będzie 6000  MWh/rok

7.5.	Odpady

W trakcie prowadzonych robót budowlanych powstaną odpady:

| Lp. | Rodzaj | Kod |
| --- | --- | --- |
| ODPADY NIEBEZPIECZNE |  |  |
| 1. | Zużyte źródła światła – świetlówki rtęciowe | 16 02 13 |
| 2. | Opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 15 01 10 |
| 3. | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 05 |
| 4. | Opakowania zawierające pozostałości olejów lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10 |
| 5. | Czyściwo, ubrania ochronne zanieczyszczone olejami | 15 02 02 |
| 6. | Asfalt zawierający smołę | 17 03 01 |
| ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE |  |  |
| 1. | Pojemniki z tworzyw sztucznych opakowaniowe | 15 01 02 |
| 2. | Makulatura - opakowania | 15 01 01 |
| 3. | Zmieszane odpady z remontów, budowy i demontażu obiektów | 17 09 04 |
| 4. | Odpady drewna | 17 02 01 |
| 5. | Odpady betonu oraz gruz betonowy | 17 01 01 |
| 6. | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 17 01 03 |
| 7. | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 17 01 81 |
| 8. | Szkło | 17 02 02 |
| 9. | Tworzywa sztuczne | 17 02 03 |
| 10. | Odpadowa papa | 17 03 80 |
| 11. | Żelazo i stal | 17 04 05 |
| 12. | Gleba i ziemia | 17 05 04 |
| 13. | Tłuczeń | 17 05 08 |
| 14. | Zmieszane odpady z budowy inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 | 17 09 04 |
| 15. | Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 |
| 16. | Niesegregowane odpady komunalne | 20 03 01 |

Wymienione w tabeli rodzaje odpadów będą powstawać podczas budowy planowanych obiektów niezależnie od wariantu, przy czym ilości wytwarzanych odpadów będą się różniły. Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Wytworzone odpady powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie możliwy – unieszkodliwianiu. Spośród odbiorców odpadów należałoby wybrać takich, którzy prowadzą odzysk odpadów i mają stosowne zezwolenia w tym zakresie.

| ODPADY NIEBEZPIECZNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość Mg/rok |
| 1. | 15 02 02 | Sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne, ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 0,015 |
| 2. | 16 02 13 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,05 |
| 3. | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wym. w 16 02 15 | 0,03 |
|  |  | Ogółem: | 0,1 |
| ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE |  |  |  |
| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość Mg/rok |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 0,2 |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,2 |
| 3. | 02 03 09 | Inne nie wymienione odpady | 0,05 |
| 4. | 20 01 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie | 30,00 |
|  |  | Ogółem: | 30,45 |

W trakcie eksploatacji obiektów mogą powstawać powyższe odpady. Będą to głównie:

- zaolejone szmaty i sorbenty z czyszczenia elementów maszyn i urządzeń zanieczyszczonych substancjami o właściwościach niebezpiecznych,

- zabrudzone i zużyte ubrania robocze,

- materiały włókiennicze (szmaty i ubrania), tworzywa, trociny drzewne zaw.

- zanieczyszczenia olejów, rozpuszczalników, smarów.

Postępowanie z odpadami odbywać się będzie zgodnie z zapisami ustawy o odpadach. Na inwestorze będzie spoczywał obowiązek prawidłowego gospodarowania powstającymi odpadami (między innymi oddawanie powstających odpadów do recyklingu lub utylizacji, uzyskanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów, opracowania programu gospodarki odpadami). Wszystkie odpady powstające na terenie inwestycji będą przekazywane do wykorzystania, recyklingu lub utylizacji na podstawie zawartych umów. Odpady niebezpieczne będą przekazywane do utylizacji wyłącznie firmie posiadającej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania, transportu i zbierania odpadów niebezpiecznych na podstawie zawartej umowy. Na terenie inwestycji będzie wyznaczone, na terenie utwardzonym, ogrodzone miejsce na odpady stałe do segregacji odpadów. Prawidłowa gospodarka odpadami związanymi z funkcjonowaniem Gospodarstwa nie wpłynie niekorzystnie na środowisko. Ewentualne odpady organiczne z resztek przechowywanych warzyw będą kompostowane i wykorzystywane jako nawóz organiczny na polach własnych.

7.6.	Hałas

Obecnie na omawianym obszarze występują źródła (stacjonarne jak i komunikacyjne hałasu) nie powiązane technologicznie z omawianą inwestycją, tworzące istotne tło akustyczne dla analizowanego terenu, dodatkowy wpływ na klimat akustyczny terenu ma droga krajowa nr 22 oddalona od miejsca lokalizacji inwestycji około 200 m.

Na zewnątrz obiektu budowlanego nie przewiduje się mocowania urządzeń hałasotwórczych. Materiały  tłumiące lub o podwyższonej klasie w zakresie tłumienia dźwięki urządzeń i maszyn, po zainstalowaniu wewnątrz obiektu, zminimalizują ewentualny wpływ przedsięwzięcia na środowisko akustyczne otoczenia.

Podczas budowy i eksploatacji chłodni warzyw nastąpi zwiększenie emisji hałasu na omawianym terenie. Będzie to związane z pracą samochodów i ciągników rolniczych. Po zakończeniu realizacji, planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na stan klimatu akustycznego wokół gospodarstwa. Normy dopuszczalnego hałasu zostaną zachowane.

7.7.	Gazy,pyły

Uruchomienie przedsięwzięcia będzie prowadziło do powstania źródeł emisji zorganizowanej do powietrza atmosferycznego. Nie wystąpi emisja typu technologicznego. Emisja zanieczyszczeń do powietrza wystąpi wyłącznie dla instalacji kotłowni olejowej projektowanego obiektu i nie spowoduje przekroczenia standardów czystości powietrza w strefie oddziaływania inwestycji. Na terenie projektowanej inwestycji  będą zainstalowane urządzenia energetyczne do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wody, co przedstawia poniższa tabela.

| Nazwa urządzenia energetycznego, | Kocioł wodny |
| --- | --- |
| Stosowane paliwo | Olej opałowy |
| Zużycie paliwa maksymalne |  |
| Moc cieplna [kW] | 200 |
| Sprawność cieplna [%] | 91 |
| Oznaczenie emitora | K-1 |
| Średnica emitora [m] | 0,3 |
| Wysokość [m] | 13 |
| Praca w okresie | Sezon grzewczy +ciepła woda cały rok |
| Obiekt w którym zainstalowano urządzenie | Kotłownia projektowanego obiektu |

Moc cieplna żadnego urządzenia energetycznego nie przekracza 1 MW, a łączna moc zainstalowanych urządzeń energetycznych wynosi 0,20 MW. Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenia energetyczne opalane olejem do 10 MW  nie podlegają obowiązkowi posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 283, poz. 881),  nie podlegają również obowiązkowi zgłoszenia do eksploatacji (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880)). Omawiane urządzenia  nie podlegają przepisom rozporządzenia Ministra Środowiska Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2011 nr 95 poz. 558). Emisje chwilowe (wartości maksymalne – dla wszystkich źródeł) wynikające ze spalania paliw przedstawiono w tabeli.

|  | Kocioł |
| --- | --- |
|  | wodny |
| nazwa emitora | K-1 |
| rodzaj paliwa | olej |
| ilość opału | 18,3 |
| wartość opałowa paliwa | 43740 |
| wydajność cieplna | 0,222 |
| gęstość oleju | 856 |
| współczynnik nadmiaru powietrza | 1,2 |
| temperatura spalin za kotłem | 120 |
| temperatura spalin za kotłem | 393,0 |
| temperatura spalin na wylocie | 373 |
| ilość spalin za kotłem w warunkach rzeczywistych | 362,9 |
| ilość spalin na wylocie w warunkach rzeczywistych | 344,4 |
| ilość suchych spalin za kotłem w warunkach umownych | 252,1 |
| zawartość siarki - s | 0,19 |
| wskaźnik unosu dwutlenku siarki | 19*s |
| wskaźnik unosu dwutlenku azotu | 5 |
| wskaźnik unosu tlenku węgla | 0,6 |
| wskaźnik unosu pyłu | 1,8 |
| emisja pyłu [kg/h] | 0,0385 |
| emisja pyłu [g/s] | 0,0107 |
| emisja pyłu zawieszonego PM10 [kg/h] | 0,0385 |
| emisja pyłu zawieszonego PM10 g/s] | 0,0107 |
| emisja dwutlenku siarki [kg/h] | 0,0772 |
| emisja dwutlenku siarki [g/s] | 0,0214 |
| emisja dwutlenku azotu [kg/h] | 0,1069 |
| emisja dwutlenku azotu [g/s] | 0,0297 |
| emisja tlenku węgla [kg/h] | 0,0128 |
| emisja tlenku węgla [g/s] | 0,0036 |
| emisja dwutlenku węgla [Mg/h] | 0,0353 |

Emisja zanieczyszczeń z silników samochodów  ze względu na niskie wartości emisji w jednostce czasu, nie wpłynie w istotny sposób na stan areosanitarny omawianej lokalizacji przedsięwzięcia. Dodatkowym argumentem przemawiającym na brak wpływu emisji z pojazdów samochodowych obsługujących planowaną inwestycję jest fakt iż emisja komunikacyjna pochodząca z drogi krajowej nr 22 jest dużo wyższa od emisji komunikacyjnej wynikającej z istnienia omawianego przedsięwzięcia.

Inwestor (użytkownik) obiektów nie będzie występować o wydanie pozwolenia na wprowadzanie  gazów lub pyłów do powietrza przed oddaniem instalacji do użytkowania. (planowane instalacje nie muszą posiadać pozwolenia na wprowadzanie  gazów lub pyłów do powietrza i nie muszą być zgłoszona do eksploatacji ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza).

- Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Zasięg oddziaływania emisji z omawianej inwestycji ogranicza się do terenów inwestora i terenów bezpośrednio do niej przyległych. Oddziaływanie inwestycji na powietrze atmosferyczne oraz hałas nie przekracza wartości dopuszczalnych określonych w przepisach. Inwestycja nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe. Inwestycja nie będzie oddziaływać na wody podziemne.

Nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania na środowisko z analizowanej inwestycji.

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Omawiany teren usytuowany jest poza obszarem europejskiej sieci Natura 2000 i  ze względu na zasięg oddziaływania nie ma żadnego wpływu na obszary chronione..

………….……………

(podpis wnioskodawcy)