Karta informacyjna przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa istniejących kanałów podstawowych  polder 23 Majkowo, gm. Gronowo Elbląskie”

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

# 1.1 Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa istniejących kanałów podstawowych  polder 23 Majkowo, gm. Gronowo Elbląskie” polegające na przegłębieniu i oczyszczeniu dna przebudowywanych kanałów, wyprofilowaniu i umocnieniu skarp, wytyczeniu pierwotnych osi kanałów, likwidacji istniejących przepustów nienadających się do ponownego wykorzystania, przebudowy istniejących przepustów drogowych na przedmiotowych kanałach, usunięciu drzewostanu kolidującego ze światłem kanału, oraz zarurowanie istniejących kanałów, remont zarurowanych odcinków kanałów i dalej do stacji pomp nr 23. Przebudowywane kanały znajdują sie w gminie Gronowo Elbląskie i przebiegają przez miejscowości Majkowo, Gronowo Elbląskie, Oleśno, Fiszewo w południowo-wschodniej części Żuław Wiślanych.

1.2 Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie gminy Gronowo Elbląskie:

- Obręb Majkowo – Kanał „B”:

47; 16/2; 29; 19/2; 19/1; 27; 16/3; 18; 9/3; 7; 19; 4/4; 2; 1; 44; 21; 22; 19; 20; 34/1; 17; 18; 15; 12/1; 14/1; 41; 40; 11; 8/3; 10; 7/1; 5; 9; 4; 36; 3/2; 1; 31; 32/2; 38; 37; 32/1; 39; (3/2; 3/2)

- Obręb Gronowo Elbląskie – Kanał „F”:

269; 270; 271; 273; 268; 274; 276; 290; 289; 275; 298; 295; 293; 294; 277; 291; 292; 288; 282; 278; 281; 297; 280; 317; 316; 318; 319; 320; 321; 323; 322; 184/14; 80; 81; 279

- Obręb Oleśno – Kanał „A”

1/51; 1/2; 1/44; 1/43; 1/50; 1/49; 1/42; 1/41; 1/48; 1/31;

- Obręb Oleśno – Kanał „C”

1/46; 28; 17; 15; 14; 13; 12; 11; 1/45; 30; 7; 32; 3/39; 1/39; 3/3; 3/2; 3/38;

- Obręb Oleśno – Kanał „E”

16; 23; 20; 19; 33; 18; 10/2; 29; 35; 103; 102/2; 2/2; 2/1; 8; 9/2; 9/7; 10; 12; 13; 14; 8; 5; 14; 102/1; 15/4; 15/2; 15/1; 15/3; 4/1; 105; 101; 29; 116; 32; 33/1; 47/2; 33/2; 123/1; 44; 46/8; 46/3; 124; 45; 109; 41/1; 41/2; 125;

- Obręb Fiszewo – Kanał „D”

31; 18/5; 18/3; 16/11; 18/2; 16/3; 16/10; 16/9; 16/12; 16/5; 16/8; 27; 15/46; 15/47; 15/51; 15/4; 15/43; 15/48; 15/53; 26/2; 14/49; 14/25; 14/3; 14/26; 14/54; 14/5; 14/10; 39; 21/8; 21/9; 21/103; 14/52; 14/53; 21/102; 21/5; 21/49; 21/93; 21/51; 21/52; 21/53; 21/54; 21/55; 21/56; 21/57; 21/58; 21/47; 21/24; 21/105; 21/25; 21/95; 21/23; 21/21; 21/16; 21/15; 14/29; 14/38; 14/35; 21/26; 14/36; 21/27; 14/37; 21/104; 21/30; 21/29; 15/45; 15/44; 21/50; 40; 15/33; 15/34; 15/35; 15/36; 20/2; 20/3; 15/26; 20/37; 20/2; 7; 15/18; 20/34; 15/27; 15/28; 15/42; 15/37; 20/40; 15/29; 15/30; 15/31; 36; 37; 35; 32/1; 32/2;14/55; 16/13; 20/27

- Obręb Fiszewo – Kanał „E”

24/8; 24/10; 24/3; 50; 24/6; 24/7; 49; 3/8; 23; 8; 3/7; 3/6; 3/4; 46; 47; 22/10; 44/1; 22/7; 22/9; 22/8; 21/49

1.3 Skala przedsięwzięcia obejmuje:

Przebudowe istniejących kanałów melioracji podstawowej długości 22,6 km,

Przebudowe istniejących przepustów drogowych w ilości 83,

Usunięcie drzewostanu kolidującego ze światłem kanału w ilości ok. 367,

Łączna długość rowów do przebudowy 0,8 km.

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinna

Planowana przebudowa istniejących kanałów podstawowych obejmie:

kanał B -  Obręb Majkowo; kanał F - obręb Gronowo Elbląskie; kanał A - obręb Oleśno; kanał C – obręb Oleśno; kanał E – obręb Oleśno; kanał D - obręb Fiszewo; kanał E – obręb Fiszewo.   Całkowita długość kanałów melioracji podstawowej do przebudowy  wynosi 23,4 km

Obszar objęty planowanym przedsięwzięciem to teren rolniczy pozbawiony kompleksów leśnych, z nielicznymi zadrzewieniami. Powierzchnia terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie to obszar o gęstej sieci rowów i kanałów melioracyjnych. Trasa przebudowy kanałów melioracji podstawowej pokrywać się będzie całkowicie z przebiegiem kanałów istniejących. Istniejące kanały w większości przebiegają po działkach Skarbu Państwa których zarządcą jest ŻZMiUW w Elblągu. Niewielka część kanałów przebiega przez działki właścicieli prywatnych, gminnych lub należących do ANR.

Istniejące wyeksploatowane przepusty zostaną przebudowane z dostosowaniem do nowych parametrów technicznych kanałów. W czasie prac budowlanych związanych z przebudową kanałów melioracji podstawowej, istniejąca szata roślinna, w postaci drzew i krzewów, znajdująca się w świetle kanałów lub umożliwiająca utrzymanie właściwych parametrów technicznych zostanie usunięta.

- Rodzaj technologii

Roboty będą prowadzone z zastosowaniem sprzętu mechanicznego. Część robót ziemnych będzie prowadzona ręcznie.

- Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Wariant „0”

W wariancie tym nie przewiduje się przebudowy istniejących kanałów melioracji podstawowej. W związku z tym zarośnięte, nieoczyszczone i nieudrożnione rowy i kanały, nie spełniają swojej roli retencji wód, oraz ograniczone są ich możliwości kontrolowania poziomu wysokości wód gruntowych. Dlatego też w okresach deszczy nawalnych, w okresach roztopów i deszczy jesiennych istnieje realne zagrożenie wystąpienia podtopień okolicznych pól, łąk, a nawet gospodarstw ludzkich.  Natomiast w okresie suszy rowy służą do utrzymania stałego poziomu wód gruntowych a tym samym do nawadniania okolicznych pół i łąk,. W związku z brakiem prawidłowej eksploatacji (utrzymanie właściwych parametrów technicznych kanałów) istnieje ryzyko zachwiania warunków gruntowo wodnych.

Wariant „1” (wariant najkorzystniejszy – wybrany do realizacji):

Wariant ten przewiduje przebudowę istniejących rowów melioracji podstawowej w tym min. przegłębienie i oczyszczenie dna przebudowywanych kanałów, wyprofilowanie i umocnienie skarp, wytyczenie pierwotnych osi kanałów, przebudowy istniejących przepustów, usunięciu drzewostanu kolidującego ze światłem kanału oraz remont odcinków zarurowanych kanałów.

W efekcie zostanie uregulowana gospodarka wodami opadowymi, przywrócona zostanie prawidłowa retencja rowów, możliwe będzie  utrzymanie wód gruntowych na stałym poziomie, co w okresie mokrym będzie powodowało odwodnienie pól, a tym samym zapobiegać będzie podtopieniom, natomiast w okresach suszy zdolność utrzymywania wody gruntowej zapobiegnie nadmiernemu osuszaniu się pól.

Ze względów ekonomicznych oraz środowiskowych wybrano wariant 1.

- Przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców materiałów, paliw oraz energii

5.1 Na etapie budowy:

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę - nie dotyczy

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi – materiały tylko dopuszczone do wbudowania zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo wynosi- paliwo do zasilania soprzetu mechanicznego

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

- elektryczną: energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby zgrzewania rur polietylenowych

- cieplną [kW/MW] - nie dotyczy

- gazową [m3/h] - nie dotyczy

5.2 Na etapie eksploatacji:

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę - nie dotyczy

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi – nie dotyczy

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

- elektryczną - nie dotyczy

- cieplną [kW/MW] - nie dotyczy

- gazową [m3/h] - nie dotyczy

- Rozwiązania chroniące środowisko

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny inwestor i nie spowoduje uciążliwości, tam gdzie tych standardów nie ustalono..

- Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Nie dotyczy.

- Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Ze względu na lokalny wpływ planowanego przedsięwzięcia na przyległe obszary nie obowiązują wymagania przeprowadzenia procedury postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Na terenie planowanej inwestycji nie występują Obszary Chronionego Krajobrazu.

# Trasa przebiegu inwestycji znajduje się w odległości ok. 25 km od Obszarów NATURA 2000

- obszar SOO Jezioro Drużno Natura 2000 (PLH 280028) (3 088,8 ha),

- obszar OSO Jezioro Drużno Natura 2000 (PLB 280013) (5 996,7 ha),

- Obszar Chronionego Krajobrazu (OChK) Jeziora Drużno (13 068ha),
Rezerwat Przyrody „Jezioro Drużno” (pow. rezerwatu: 3 068,31 ha).

# Obszary NATURA 2000

- Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO) (Dyrektywa Siedliskowa)

# - PLH280028 Jezioro Drużno (ob. Siedliskowy) -  (odległość ok. 25 km)

Jezioro płytkie (ok. 0,8 m głębokości) eutroficzne o daleko posuniętym procesie lądowacenia, o zabagnionych brzegach, z rozległymi trzcinowiskami i rozległymi płatami olsu (powierzchnia siedliska 3088.8 ha). Bogata jest roślinność wodna zanurzona i pływająca, a przy brzegach szuwary. Poziom wody w jeziorze ulega silnym wahaniom, co jest wynikiem wahań poziomu wody w Zalewie Wiślanym, z którym ostoja łączy się poprzez rzekę Elbląg. Jezioro jest przykładem półnaturalnego ekosystemu, gdyż zarówno jego wielkość jak i kształt jest wypadkową działań procesów naturalnych zachodzących w dolnej delcie Wisły i prowadzonej tu od kilku wieków gospodarki człowieka (obwałowania, osuszanie, systemy kanałów i rowów, polderyzacja). Bujna i różnorodna szata roślinna, a także specyficzne warunki fizyczne - silnie rozbudowana linia brzegowa, obecność wysp i kęp pływających - sprzyja występowaniu wielu gatunków ptaków i innych gatunków związanych z wodno-lądowym środowiskiem.

Obszar znajduje się na terenie gminy Elbląg oraz gminy Markusy.

- Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) (Dyrektywa Ptasia)

# - PLB280013 Jezioro Drużno (ob. ptasi) (odległość ok. 25 km)

Ostoja znajduje się w północnej Polsce, na Żuławach Wiślanych. Ostoja obejmuje jezioro Drużno, z rozległymi trzcinowiskami i olsami (powierzchnia 5996,7 ha). Jest to bardzo płytkie (ok. 0,8 m głębokości), silnie zeutrofizowane jezioro o zabagnionych brzegach. Linia brzegowa jeziora jest bardzo rozbudowana, występuje tu również wiele wysp i pływających kęp roślin. Warunki te sprzyjają bytowaniu wielu gatunków ptaków związanych z wodno-lądowym środowiskiem. Obszar ten jest bardzo ważną ostoją ptasią o randze europejskiej. Występuje tu 18 gatunków ptaków cennych z europejskiego punktu widzenia oraz 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. W okresie lęgowym obszar zasiedla od 3% do 5% krajowej populacji krakwy oraz od 2% do 3% krajowej populacji gęgawy i rybitwy czarnej. Natomiast w okresie wędrówek jest to miejsce odpoczynku na trasie przelotów ptaków. W tym czasie występuje tu ponad 2% populacji szlaku wędrówkowego żurawia, krakwy i płaskonosa. Okresowo na terenie ostoi występuje powyżej 20000 osobników ptaków wodno-błotnych. Na obszarze tym stwierdzono 4 typy siedlisk przyrodniczych cennych dla ochrony europejskiej przyrody, które zajmują ponad 80% powierzchni ostoi. 70% powierzchni zajmują starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne. Oprócz tego występują tu priorytetowe lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe oraz bory i lasy bagienne. Jezioro te charakteryzuje się bogatą florą wodną zanurzoną i pływającą. Można tu zaobserwować wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin m.in. grążele żółte, grzybienie białe i grzybieńczyki wodne.

  - Obszary Chronionego Krajobrazu

-  Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Drużno – zajmuje powierzchnię 13 068 ha; został utworzony w 1985 r. w celu zachowania istniejących walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych otoczenia jeziora (tereny przywala, lasy olsowe).

- Rezerwat Przyrody „Jezioro Drużno” - Rezerwat utworzony został na mocy zarządzenia nr 179 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29.12.1966 r. w celu ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodnego, błotnego oraz ze względów krajobrazowych. Obejmuje on akwen jeziora Drużno, podmokłe grunty i lasy wokół jeziora. Łączna powierzchnia rezerwatu wynosi 3 068,31 ha. Jezioro Drużno znajduje się w południowo - wschodniej części Żuław Elbląskich. Stanowi ono pozostałość wcinającego się niegdyś głęboko w ląd Zalewu Wiślanego. Jezioro leży w rejonie depresyjnym i otoczone jest wałami.

Ze względu na pro środowiskowy charakter i  znaczną odległość planowanego przedsięwzięcia od obszarów NATURA 2000 nie przewiduje się negatywnego wpływu na te obszary.